Problem 3: Write MIPS program to print ¡°*¡± character value of $t1

times.

( if $t1 value is 2, then print **: if $t1 value is 3, then print ***, so on)..

hint) data, text, global, system call,

##pseudo code########################

Loop:                  ##########

if  $t1 == 0  return       ##########

call print_star;       ##########

$t1 = $t1 -1;          ##########

j  Loop;               ##########

#####################################

## MIPS CODE ########################

.data

star: .ascii "*"

.text

.globl __start

__start:

addi $t1,$0,2  #t1 = 2

LOOP:

beq $t1,$0,EXIT

addi $t1,$t1,-1

jal  PRINT_STAR

nop

j LOOP

nop

EXIT:   addi $v0,$0,10

syscall

PRINT_STAR: addi $v0,$0,4

la $a0,star

syscall

jr $ra

nop

#Prob 4

Problem 4: Write MIPS program to count number of ones in register a0

and return the value in register $v0.

############### Pseudo code    ###################

cnt = 0;

for(i = 1 ;i < 33; i = i+1;)

{

if(a0[i] == 1) cnt = cnt +1;

}

##### #############################################

#### Mips code                             ########

.data

heading:  .asciiz " the number of 1 is "

.text

.globl __start

__start:

addi $v0,$0,4

la $a0,heading

syscall

addi $a0,$0,0xff

jal POP_CNT

nop

addi $a0,$v0,0

addi $v0,$0,1

syscall

EXIT:       addi $v0,$0,10

syscall

POP_CNT :

add  $t2,$0,$a0 # Copy  a0 ,Don't want to  modify a0.

add  $v0,$0,$0  # Initialize v0

addi $t0,$0,1   # i = 1

addi $t1,$0,33  # Loop index 33

j    TEST

nop

Body:

addi $t4,$0,1         # holding value 1 for comparison

and  $t7,$t4,$t2      # Masking  $t2 with 0x00000001

seq  $t7,$t7,$t4      # if last bit is 1 , set 1.

# seq is psuedo code ...think

# about real one

#

nop

add  $v0,$v0,$t7      # adding cnt = cnt +1

srl  $t2,$t2,1

addi $t0,$t0,1        # i = i + 1

##TEST

TEST:        slt  $t6,$t0,$t1      # i < 33

bne  $t6,$0, Body

nop

jr   $ra

nop

############

#Prob ..6

for(i = 1; i < b ; i = i + d ) x = x ^ ( x<< 1);

register usage: b $8 ; d $9 ; i $10 ; x $11

# register 8 to 15  : t0 to t7.

############ Mips code   #########################

## Initialization

addi $10, $0, 1    # i = 1

j TEST

nop

LOOP:

## Body

sla $12, $11, 1     # $12 = x << 1

xor $11, $11, $12   # x = x ^ $12

## Increment

add $10, $10, $9    # i = i + d

## Test

TEST:

slt $15, $10, $8   # i < b

bne $15, $0, LOOP

nop